Farvekoder — Pia

Skrevet 28. august 2026. Alle tal er regnet efter, ikke skønnet.

Mærkets seks farver ligger til grund. De kan ikke dække en app alene: en app har dæmpet tekst, deaktiveret tekst, kanter, svæveflader, fire betydningsfarver og et mørkt tema. Derfor er nogle farver mærkets egne, og resten er afledt af dem — samme kulør, anden lysstyrke.

Kravene er WCAG 2.1: brødtekst over 4,5:1 og kanter om felter over 3:1. Appens brødtekst holdes over 7:1, som er AAA — der læses lange stræk i den. Tallene er målt mod den værste af de to flader, baggrund og panel.

Mærkets egne farver

|  | Nøgle | HEX | Kontrast | Rolle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dyb mørkeblå | #0D3B66 | 10,4 | Lyst tema: accent og knapper. Mørkt: kun som kulør — 1,55:1 mod natblå |
|  | Cyan / teablå | #00A896 | 3,2 | Feltkanter i mørkt tema. Kan ikke bære tekst på lyst (2,98:1) |
|  | Frisk grøn | #02C39A | 6,9 | Mørkt tema: accent. Lyst: kun som flade med mørk skrift (2,26:1) |
|  | Natblå / skifer | #101828 | 16,1 | Brødtekst i lyst tema. Baggrund i mørkt |
|  | Isblå | #F0F4F8 | 14,1 | Baggrund i lyst tema. Brødtekst i mørkt |
|  | Ren hvid | #FFFFFF | – | Kort og paneler i lyst tema |

Det vigtigste forbehold: en knap i den friske grønne med hvid skrift er ulæselig — 2,26:1. Skal den grønne være knapfarve, skal skriften være natblå (7,84:1). I appen er den derfor accent i det MØRKE tema, og den dybe mørkeblå bærer det lyse.

Lyst tema

|  | Nøgle | HEX | Kontrast | Rolle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Baggrund | #F0F4F8 | – | Bunden under det hele |
|  | Panel | #FFFFFF | – | Kort og bokse |
|  | PanelKant | #A1CBF3 | – | Kant om et kort |
|  | FeltKant | #2C8BE4 | 3.2 | Kant om noget, man kan skrive i |
|  | Svaev | #EFF5FB | – | Musen over |
|  | Trykket | #E2EEF8 | – | Knappen nede |
|  | Valgt | #C9DEF2 | – | Valgt række |
|  | Tekst | #101828 | 16.1 | Brødtekst |
|  | TekstSvag | #3E5061 | 7.5 | Underoverskrifter |
|  | TekstMeget | #53687D | 5.2 | Forklarende linjer |
|  | Slukket | #728699 | 3.4 | Deaktiveret |
|  | Accent | #0D3B66 | 10.4 | Knapper, links, markering |
|  | Optager | #C72C22 | 5.0 | Der optages |
|  | Godkendt | #01775E | 5.0 | Noget er i orden |
|  | Advarsel | #876208 | 5.0 | Pas på |
|  | FejlTekst | #C72C22 | 5.0 | Noget gik galt |
|  | PaaAccent | #FFFFFF | 11.4 | Skrift på accenten |
|  | PaaOptager | #FFFFFF | 5.5 | Skrift på den røde |
|  | AccentFlade | #D5E6F5 | – | Tonet kasse, blå |
|  | GodkendtFlade | #D0F9F0 | – | Tonet kasse, grøn |
|  | AdvarselFlade | #F7ECD1 | – | Tonet kasse, gul |
|  | FejlFlade | #F8E6E5 | – | Tonet kasse, rød |
|  | Dokument | #7A45C0 | 5.5 | Dokumenter |
|  | Fremhaev | #F1DFA1 | – | Fundet i en søgning |
|  | PaaFremhaev | #101828 | 13.4 | Skrift på det fundne |

Mørkt tema

|  | Nøgle | HEX | Kontrast | Rolle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Baggrund | #101828 | – | Bunden under det hele |
|  | Panel | #112538 | – | Kort og bokse |
|  | PanelKant | #10497F | – | Kant om et kort |
|  | FeltKant | #008072 | 3.2 | Kant om noget, man kan skrive i |
|  | Svaev | #112D48 | – | Musen over |
|  | Trykket | #0C2134 | – | Knappen nede |
|  | Valgt | #095149 | – | Valgt række |
|  | Tekst | #F0F4F8 | 14.1 | Brødtekst |
|  | TekstSvag | #B3C7DB | 9.0 | Underoverskrifter |
|  | TekstMeget | #8CABC9 | 6.5 | Forklarende linjer |
|  | Slukket | #64788A | 3.4 | Deaktiveret |
|  | Accent | #02C39A | 6.9 | Knapper, links, markering |
|  | Optager | #FF676B | 5.5 | Der optages |
|  | Godkendt | #02C59B | 7.0 | Noget er i orden |
|  | Advarsel | #EFAE31 | 8.0 | Pas på |
|  | FejlTekst | #FF676B | 5.5 | Noget gik galt |
|  | PaaAccent | #101828 | 7.8 | Skrift på accenten |
|  | PaaOptager | #101828 | 6.3 | Skrift på den røde |
|  | AccentFlade | #08443D | – | Tonet kasse, blå |
|  | GodkendtFlade | #09473A | – | Tonet kasse, grøn |
|  | AdvarselFlade | #523B0F | – | Tonet kasse, gul |
|  | FejlFlade | #5F0B0D | – | Tonet kasse, rød |
|  | Dokument | #CB90F0 | 6.5 | Dokumenter |
|  | Fremhaev | #F4CB23 | – | Fundet i en søgning |
|  | PaaFremhaev | #101828 | 11.3 | Skrift på det fundne |

Tre ting, der gik galt undervejs

De står her, fordi de er nemme at gå i igen.

Et minimum er ikke et mål. Første udkast søgte «mindst 4,5:1», og da mærkets mørkeblå allerede lå på 11,45, stoppede søgningen med det samme. PanelKant, TekstSvag, TekstMeget og Slukket blev alle den SAMME farve. Prøven sagde ja, og der var intet trin tilbage mellem dem.

Kravet gælder begge flader. Der blev først målt mod panelet alene, og så lå alt en anelse for lavt mod baggrunden.

Sekundær tekst må ikke ligne et link. De dæmpede tekstfarver blev til klar blå — #12508A og #1768B3 — og så læste hvert eneste forklarende afsnit som noget, man kunne klikke på. Mærkets kulør blev, mætningen blev skruet ned.

Hvor de står i koden

src\NoteApp.Core\Tema.cs har dem som data, så de kan regnes på. src\NoteApp.Desktop\App.xaml har frøet: de værdier, der gælder det øjeblik, før temaet er sat. En prøve holder de to i trit.